DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998, n. 218.
Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli
impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.

Gazzetta Ufficiale n. 158 del 09-07-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recanti
norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sull'impiego del gas
combustibile per uso domestico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, in materia di procedure amministrative di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 46;
Visto l'articolo 31 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'articolo 17, comma primo, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Considerata la necessita' che anche gli impianti realizzati prima
della emanazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, siano adeguati ai
sensi dell'articolo 7, alle prescrizioni della legge medesima
rispettando i requisiti essenziali di sicurezza;
Ritenuto necessario dilazionare l'adeguamento degli impianti
alimentati a gas combustibile in relazione alle diverse tipologie e
alla vetusta' degli impianti stessi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Scadenze di adeguamento

1. Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas
combustibile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge
5 marzo 1990, n. 46, a valle del misuratore, o dal punto di consegna
nel caso di alimentazione a GPL, esistenti alla data di entrata in
vigore della legge stessa, dovranno rispondere ai requisiti di
sicurezza, di cui all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1998.
2. Ai fini della determinazione della data di realizzazione
dell'impianto, nell'ambito dei controlli ai sensi della legge 5 marzo
1990, n. 46, si fara' riferimento alla data di costruzione degli
edifici in cui sono installati gli impianti.
3. Per gli impianti realizzati in data successiva a quella
dell'edificio, il proprietario potra' attestare la data di
realizzazione dell'impianto tramite specifica documentazione o
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 2.
Requisiti di sicurezza

1. L'adeguamento, secondo il criterio di compatibilita' con le
caratteristiche e le strutture degli edifici esistenti, dovra'
assicurare, indipendentemente dall'evoluzione dello stato dell'arte e
della buona tecnica, successive al 1990, i seguenti requisiti
essenziali affinche' gli obiettivi della legge 6 dicembre 1971, n.
1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, risultino
garantiti in conformita' della normativa UNI-CIG:
a) l'idoneita' della ventilazione, adeguata alla potenza termica
degli apparecchi istallati, in relazione alla tipologia degli
apparecchi stessi;
b) l'idoneita' della aerazione, negli ambienti dove sono istallati
gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di
scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica
degli apparecchi istallati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas
combustibile;
e) la funzionalita' e l'esistenza dei dispositivi di controllo
fiamma, ove previsti.

Art. 3.
Criteri di verifica dei requisiti di sicurezza

1. Le verifiche dei requisiti di sicurezza dovranno rilevare nel
rispetto della normativa UNI-CIG quanto segue:
a) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi, deve essere
assicurata la ventilazione in misura adeguata al tipo ed al numero
degli apparecchi utilizzatori, allo scopo di garantire
l'alimentazione di aria per la combustione, durante il funzionamento
degli apparecchi;
b) negli ambienti, ove sono istallati gli apparecchi di cottura
privi del controllo fiamma o di tipo A, deve essere assicurata una
adeguata aerazione, per garantire il ricambio dell'aria sia per lo
smaltimento di prodotti della combustione, sia per evitare la
creazione di eventuali miscugli con un tenore pericoloso in gas non
combusti;
c) gli impianti interni, dal misuratore, o dal punto di consegna
del GPL, fino agli apparecchi utilizzatori, devono essere in grado di
superare, con esito positivo, il controllo di tenuta, ivi comprese le
tubazioni, gli accessori e il collegamento con gli apparecchi
istallati. I tubi flessibili devono essere conformi alle norme
vigenti ed essere in regola con la data di sostituzione;
d) il sistema di evacuazione dei fumi deve essere in grado di
superare con esito positivo le verifiche di efficacia, con
riferimento al tiraggio dei sistemi fumari e all'assenza di rigurgito
dei fumi nei locali di istallazione;
e) gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria o per
riscaldamento devono essere muniti di dispositivo di controllo che
interrompe l'afflusso del gas all'apparecchio stesso, nel caso di
spegnimento accidentale delle fiamme dei bruciatori.
2. L'eventuale impiego di dispositivi destinati a contribuire con
misure aggiuntive, ma non sostitutive alla sicurezza di impiego del
gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di
attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi
eccezionali non intenzionali, non esonera dal rispetto di tutti i
requisiti sopra richiamati, mentre le verifiche, ove siano presenti
tali dispositivi, dovranno essere volte anche all'accertamento
materiale della specifica funzione svolta.
3. Le modalita' per effettuare i controlli e le verifiche atte
all'accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme
tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall'Ente
nazionale di unificazione - UNI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7
della legge 5 marzo 1990, n. 46, ed approvate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita'
dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 17

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 15 della
legge 5 marzo 1990, n. 46:
"Art. 7 (Installazione degli impianti). - 1.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche'
nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a
regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere
dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge devono essere adeguati,
entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal
presente articolo".
"Art. 15 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' emanato, con le procedure di cui all'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la
redazione del progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i
criteri e le modalita' di redazione del progetto
stesso in relazione al grado di complessita' tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di
sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituita una
commissione permanente, presieduta dal direttore generale
della competente Direzione generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un
suo delegato, e composta, da sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane
interessate, da sei rappresentanti delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli
nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori
di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2
collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica
del comparto".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, reca: "Regolamento di attuazione della
legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
38 del 15 febbraio 1992).
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le
"Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile", disciplina la realizzazione dei
materiali, degli apparecchi, delle installazioni e degli
impianti alimentati con gas combustibile per uso
domestico e similare.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, reca: "Regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1994).
- Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge 7
agosto 1997, n. 266:
"Art. 31. - Il termine di cui all'art. 7, comma 3,
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile individuati dall'art. 1 della citata
legge n. 46 del 1990, e' differito al 31 dicembre 1998".
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere
emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione
delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme
di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso
articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano
recare la denominazione di "regolamento", siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n.
46, e' il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Sono
soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione, e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione antincendio".
Nota all'art. 2:
- Per la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, vedasi nelle
note alle premesse.
Note all'art. 3:
- Per il primo comma dell'art. 7 della legge 5 marzo
1990, n. 46, vedasi nelle note alle premesse.
- L'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e' il
seguente:
"Art. 3. - I materiali, gli apparecchi, le
installazioni e gli impianti alimentati con gas
combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del
gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le
norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente
nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la
denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo
le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le
predette norme sono approvate con decreto del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato".